Dinámica – Práctica 1 – Anàlisi del xoc frontal d’un vehicle

Determinación del desplazamiento relativo de pelvis respecto al vehículo durante una colisión de laboratorio.

Objetivos:

- A partir de una aceleración dada  a = f(t) obtener la velocidad, el desplazamiento y calcular el desplazamiento relativo [integración numérica].

- Considerar las condiciones iniciales una vez realizada la integración [constantes de integración].

- Realizar un análisis físico de las curvas obtenidas.

Tarea a realizar:

Determinación del desplazamiento relativo de pelvis respecto al vehículo durante una colisión de laboratorio, obtenidas las aceleraciones a1 del vehículo y a2 de la pelvis.

Descripción de los pasos a realizar:

- Obtención de los datos en Excel, observación del tipo de datos, unidades, coordenadas.

http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/database/VSR/veh/TestDetail.aspx?LJC=9808&existphoto=Y&p_tstno=9808&existreport=Y&r_tstno=9808&existvideo=Y&v_tstno=9808&database=v&tstno=9808

Datos base de la NHTSA Americana

Ejemplo de pantalla de descarga de videos.

Observar las unidades y realizar las modificaciones oportunas previas a la integración.

- Integrar las aceleraciones para obtener las velocidades v=f(t)

Reflexionar acerca de si es necesario incorporar a la integral la velocidad inicial del vehículo (velocidad inicial 56.17 km/h).

Comprobar las unidades obtenidas

- Integrar las velocidades para obtener los desplazamientos x=f(t)

Reflexionar acerca de si es necesario incorporar a la integral el desplazamiento inicial del vehículo.

Comprobar las unidades obtenidas

- Restar los desplazamientos calculados, obteniendo el desplazamiento de la pelvis relativa al vehículo (es decir la pelvis vista desde el vehículo)

Tareas a realizar, presentación del informe:

- Representar las curvas obtenidas de aceleración, velocidad y desplazamiento.

- Representar la aceleración relativa, la velocidad relativa y el desplazamiento relativo.

- Comentar el sentido físico del desplazamiento relativo, limitaciones del ejercicio? A que se puede deber la divergencia obtenida?

- Comentar qué pasaría si no se hubiese sumado la velocidad inicial del vehículo al vehículo y a la pelvis?

- Analizando los videos, cuando se puede considerar que el choque ha finalizado?

- Es X la componente principal  del choque? Es necesario considerar las aceleraciones Z e Y?

- Por qué se ha seleccionado una aceleración del vehículo en la parte posterior del mismo?